# 实验结果与分析

# 1. 球差 (Spherical Aberration)

## 1.1 实验数据与计算

选取 φ15mm 孔径（近轴区域）对应的像距作为理想像点位置 L'_ref。球差计算公式为 δL' = l'_avg - L'_ref。

| 光阑孔径 (mm) | 测量值1 | 测量值2 | 测量值3 | 像距均值 (mm) | 轴向球差 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ15 (基准) | 148 | 149 | 151 | 149.3 | 0.0 |
| φ30 | 136 | 138 | 137 | 137.0 | -12.3 |
| φ40 | 127 | 127 | 128 | 127.3 | -22.0 |
| φ50 | 117 | 115 | 118 | 116.7 | -32.6 |

## 1.2 结果分析

实验现象：

从数据可以看出，随着光阑孔径的增大（φ30 → φ50），光束汇聚后的像距逐渐减小。计算所得的轴向球差均为负值，且孔径越大，球差的绝对值越大（从 12.3mm 增加到 32.6mm）。

理论解释：

本实验使用的是单正透镜。根据球差理论，对于单正透镜，边缘光线（大孔径处）的折射能力比中心近轴光线更强，导致边缘光线与光轴的交点比近轴光线更靠近透镜。这种边缘光线焦距短于中心光线焦距的现象称为负球差。实验结果与理论规律完全一致。

[排版建议：请在此处插入原文档中的 图4-1 球差实验装置图]

# 2. 位置色差 (Longitudinal Chromatic Aberration)

## 2.1 实验数据与计算

位置色差定义为 F光（蓝光）像距与 C光（红光）像距之差：ΔL'_FC = l'_F - l'_C。

| 光阑孔径 | 色光 | 测量值1 | 测量值2 | 测量值3 | 均值 (mm) | 位置色差 (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ30 | 红光 (C) | 146 | 145 | 145 | 145.3 | -16.6 |
|  | 蓝光 (F) | 129 | 128 | 129 | 128.7 |  |
| φ40 | 红光 (C) | 134 | 134 | 134 | 134.0 | -11.0 |
|  | 蓝光 (F) | 123 | 122 | 124 | 123.0 |  |
| φ50 | 红光 (C) | 122 | 121 | 121 | 121.3 | -8.3 |
|  | 蓝光 (F) | 112 | 113 | 114 | 113.0 |  |

## 2.2 结果分析

实验现象：

在所有孔径设置下，蓝光（短波）的成像位置均比红光（长波）更靠近透镜，计算出的色差均为负值。

理论解释：

光学材料的折射率随波长变化，波长越短折射率越高（正常色散）。因此，蓝光通过透镜后的偏折角大于红光，导致其焦距更短。这验证了单透镜存在显著的轴向色差。此外，实验数据显示随着孔径增大，测得的色差绝对值呈减小趋势。这主要是因为大孔径下存在显著的球差，红光和蓝光的球差量不同，影响了肉眼对“最清晰像面”的判断，导致测量误差增大。

[排版建议：请在此处插入原文档中的 图2-7 色差原理图 和 图4-2 位置色差实验装置图]

# 3. 像散 (Astigmatism)

## 3.1 实验数据与计算

像散值计算公式：x'_ts = l'_t - l'_s。

| 透镜偏转角 | 子午像距 l'_t (mm) | 弧矢像距 l'_s (mm) | 像散值 x'_ts (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30° | 79 | 124 | -45 |
| 15° | 122 | 143 | -21 |

## 3.2 结果分析

实验现象：

当透镜发生偏转（模拟轴外视场）时，光斑无法汇聚成一点，而是先后形成相互垂直的线条（子午焦线和弧矢焦线）。偏转角度从 15° 增至 30° 时，两焦线间的距离（像散值）从 21mm 增大至 45mm。

理论解释：

像散是轴外像差，其大小与视场角（此处由透镜偏转角模拟）有关。随着偏转角增大，入射光束在子午方向和弧矢方向的不对称性增强，导致两个方向的聚焦能力差异变大，从而使像散显著增加。

[排版建议：请务必在此处插入 图4-3 像散实验装置图]

# 4. 场曲 (Field Curvature)

## 4.1 实验结果

中心清晰像距：184 mm

边缘清晰像距：136 mm

场曲值 x'：48 mm

## 4.2 结果分析

实验中使用十字缝作为物体。调节像屏时发现，十字缝的中心和边缘无法同时清晰成像。当中心成像清晰时，边缘模糊；当边缘成像清晰时，像屏需向透镜方向移动 (184mm → 136mm)。这表明该光学系统的像面不是一个平面，而是一个向透镜方向弯曲的曲面，即存在场曲。

# 5. 定性像差观察 (定性实验)

## 5.1 彗差 (Coma)

| 光阑位置 | 现象描述 | 图示位置 |
| --- | --- | --- |
| 位置1 (光阑在透镜前) | 像斑呈彗星状，尖向外，尾向内 | [请在此处插入光阑在前的实拍彗差图] |
| 位置2 (光阑在透镜后) | 像斑呈彗星状，尖向内，尾向外 | [请在此处插入光阑在后的实拍彗差图] |

分析：彗差体现了轴外物点宽光束成像的不对称性。光阑位置的改变反转了主光线与边缘光线的相对位置关系，从而导致彗差方向（拖尾方向）的反转。

## 5.2 倍率色差 (Lateral Color)

光阑在透镜前：观察到环状像边缘呈现“外边红，内边蓝”。

光阑在透镜后：观察到环状像边缘呈现“外边蓝，内边红”。

[排版建议：建议在此处并列放置两张彩色实拍图（截取圆环边缘部分），并标注位置]

## 5.3 畸变 (Distortion)

| 畸变类型 | 实验条件 | 现象特征 | 实验现象图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桶形畸变 | 光阑位于透镜与物体之间 | 方格网边缘向内收缩，状如桶形 | [插入桶形畸变实拍图] |
| 枕形畸变 | 光阑位于透镜后方 | 方格网边缘向外拉伸，状如枕形 | [插入枕形畸变实拍图] |

分析：畸变是由于主光线的球差导致的，它只改变像的形状而不影响清晰度。光阑位置不同，改变了不同视场主光线在透镜上的入射高度，从而改变了垂轴放大率随视场的变化规律，导致了畸变正负的改变。